NALOGE iz VRISOVANJA

IME EKIPE:

KATEGORIJA: C

Pred vami so naloge za vrisovanje kontrolnih točk na zemljevid. Vrisan KT označite z obkroženo piko ter označite, za kateri KT gre. Dovoljeno je odstopanje za 2mm. Za pravilno vrisan KT dobite +20 točk, za nepravilno vrisan ali manjkajoč KT -20 točk. Veliko uspeha!

START

x = 5112,403 km

y = 494,965 km

+20  /  -20

KT 1

Olivija je splezala na Kal (12, 93). V daljavi je zagledala prizmo KT 1 in ji izmerila azimut, ki je znašal 31°. Azimut je nastavila na busoli in se odpravila v tisto smer. Po prehojenih 910 metrih zračne razdalje je prišla na kontrolno točko.

+20  /  -20

KT 2

Od KT 1 se je Olivija odpravila proti severu do prve asfaltne ceste. Pot je po njej nadaljevala proti zahodu in v prvem križišču zavila desno. V naslednjem križišču je izbrala cesto na jugozahod in nato zavila na prvi slabši kolovoz. Temu je sledila, dokler ga ni zmanjkalo in se nato čez drn in strn odpravila na severozahod, seveda s pomočjo svoje busole. Kmalu je dosegla asfaltno cesto in po njej prehodila približno 0,3 km v smeri severa, nato pa zavila še na en slabši kolovoz v smeri SSZ. Kmalu je zagledala prizmo in stekla do nje, nato pa pogledala na višinomer, ki je kazal 468 metrov nadmorske višine.

+20  /  -20

KT 3

Olivija je ugotovila, da je KT 3 natanko 580 m oddaljen od cerkve v Brišah (12, 92) in 668 m od križišča asfaltnih cest pri Razpotju (11, 93). Ko je našla kontrolno točko, je ugotovila, da je le-ta postavljena na vrhu hriba.

+20  /  -20

KT 4

Čudno, ampak za KT 4 se je izkazalo, da je od Pleše (09, 94) oddaljena enako kot od Hladnika (09, 94). Olivija je, začudena nad tem dejstvom, pozneje po nesreči zatavala še na Vrsnik (09, 92) in zaradi dolgčasa izmerila azimut do KT 4, ki je bila slučajno vidna. Znašal je 73,5°.

+20  /  -20

KT 5

Olivija je po dolgem in napornem pohodu prispela na KT 5. Tam si je privoščila malico, a njena ljubezen do merjenja azimutov je bila močnejša od lakote. Izmerila je azimut do Borovnika (10, 96) in namerila 121°, nato pa še do Golka (10, 95) in zadovoljno zagrizla v sendvič, pred očmi pa ji je poplesaval rezultat 210°.

+20  /  -20